设空间右手直角坐标系（世界坐标系）W 的原点处固定一台理想的点透视摄像头（畸变不计）。摄像头初始姿态（零姿态）定义为：主光轴指向世界 x 轴正方向，画面正上方与世界 z 轴正方向重合。画面坐标系以图像中心为原点，向右为 xp 正方向，向上为 yp 正方向（单位：像素）。

已知摄像头相对于世界坐标系的姿态由一组内旋欧拉角 θp, θr, θy 描述，分别对应 pitch、roll、yaw，旋转顺序为 ZYX（先绕自身 Z 轴转 θy，再绕当前 Y 轴转 θp，最后绕当前 X 轴转 θr）。姿态角均为零时，相机坐标系与世界坐标系重合。

在摄像头的画面中，存在一物体。忽略物体自身的旋转，仅考虑其中心像素坐标 xp, yp（单位：像素）以及大小。

下求物体中心在世界坐标系中的绝对坐标 x,y,z（单位：米）的封闭表达式。

为描述方便，定义缩放倍率 k（无量纲）为：

k=物体当前像的某边长同一物体距摄像头 1 m 远处像的同一边长.

根据透视投影的相似关系

d=1k.

先描述与相机的相对方向，定义相机坐标系C：固连在摄像机上，初始与 W 重合。主光轴沿 Xc 轴向前，水平向右对应 -Yc 方向，垂直向上对应 Zc 方向，则

Xc=d=1k.

为便于推导，可另测参数 l0：当长度为 1 m 的物体垂直于主光轴且距离摄像头 1 m 时，其在画面中的像长为 l0 像素。则在相机坐标系 C 中，根据点透视，像素坐标与相机坐标的投影关系为

xp=-l0YcXc,  yp=l0ZcXc,

由此解得

Yc=-Xcl0xp,  Zc=Xcl0yp.

代入 Xc=d ，不妨定义物平面尺度因子

A=dl0=1k l0,

则

Pc=XcYcZc=d-AxpAyp.

下面按内旋 ZYX 顺序从世界坐标系旋转到相机坐标系，从相机坐标系到世界坐标系的变换为

Pw=Rzθy Ryθp Rxθr Pc.

其中

Rxθ=1000cosθ-sinθ0sinθcosθ, Ryθ=cosθ0sinθ010-sinθ0cosθ, Rzθ=cosθ-sinθ0sinθcosθ0001

逐级计算：

- 绕 X 轴转 θr（roll）

v1x=d,v1y=Yccosθr-Zcsinθr=-Axpcosθr+ypsinθr,v1z=Ycsinθr+Zccosθr=A-xpsinθr+ypcosθr.

- 绕 Y 轴转 θp（pitch）

v2x=v1xcosθp+v1zsinθp=dcosθp+Asinθp-xpsinθr+ypcosθr,v2y=v1y=-Axpcosθr+ypsinθr,v2z=-v1xsinθp+v1zcosθp=-dsinθp+Acosθp-xpsinθr+ypcosθr.

- 绕 Z 轴转 θy（yaw）

x=v2xcosθy-v2ysinθy=dcosθpcosθy+Asinθpcosθy-xpsinθr+ypcosθr+Asinθyxpcosθr+ypsinθr,y=v2xsinθy+v2ycosθy=dcosθpsinθy+Asinθpsinθy-xpsinθr+ypcosθr-Acosθyxpcosθr+ypsinθr,z=v2z=-dsinθp+Acosθp-xpsinθr+ypcosθr.

将 d=1k，A=1k l0 代入式 (4)，即得完整表达式：

x=1kcosθpcosθy+1k l0sinθpcosθy-xpsinθr+ypcosθr+sinθyxpcosθr+ypsinθr,y=1kcosθpsinθy+1k l0sinθpsinθy-xpsinθr+ypcosθr-cosθyxpcosθr+ypsinθr,z=-1ksinθp+1k l0cosθp-xpsinθr+ypcosθr.

特别地，当 θp=±π2 时，cosθp=0, sinθp=±1，式 (4) 简化为

x=1k l0±cosθy-xpsinθr+ypcosθr+sinθyxpcosθr+ypsinθr,y=1k l0±sinθy-xpsinθr+ypcosθr-cosθyxpcosθr+ypsinθr,z=-1k±1=∓1k.

该表达式在极值姿态下仍然可直接计算，不产生奇异，无需额外的条件分支。