基于线性组合气动力模型的弹道解算

一、背景与问题定义

FTC 比赛中，利用发射机构将小球射入目标区域是常见的得分手段。然而，小球在飞行过程中受到重力、空气阻力、升力、马格努斯效应等多种气动力的共同作用，使得弹道呈现出复杂的非线性特征。

传统方案存在明显局限：

| 方案 | 精度 | 标定成本 | 实时性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线性回归（常见于 FTC 队伍） | 低 | 低 | 高 |
| 查表法（强队常用） | 高 | 极高（需采集数百组数据） | 高 |
| CFD 仿真 | 理论上最高 | 不可行（算力要求极高） | 0 |

我们的目标是：在保证实时性的前提下，用可接受的标定成本，获得远超线性回归的弹道精度。

二、核心创新：线性组合气动力模型

2.1 物理直觉

抛射体在空中受到的气动力种类繁多：压差阻力、摩擦阻力、诱导阻力、马格努斯升力、尾流升力……它们的合力方向不一定沿速度反方向，也不一定垂直向上。但是，我们事实上不关心“具体是哪种力在起作用”，只关心“合力在轨迹平面内的表现”。因此，我们选择绕过复杂的流体力学建模，直接模拟气动力合力

2.2 数学建模

在无风条件下：有一个关键观察：

所有气动力的合力必定位于小球速度矢量 v 与竖直方向单位向量 z 所张成的轨迹平面内。

这是因为抛体运动本身被约束在由初速度和重力方向决定的平面内，而小球自身的气动力（无论来源如何）作用于小球上，其合力不会将小球推出这个平面。

由线性代数基本定理，轨迹平面内的任意向量可表示为 v 与 z 的线性组合。在此基础上，假设每个气动力都与速度近似正比，气动力合力就可简洁地写作：

F=v vzk

其中k为2维向量，展开为矩阵形式：

F=vx 0vy 0vz vk

这种建模方法不关心气动力的产生原因，因而理论上适用任何发射场景，具备良好泛用性。
2.3 核心优势
以上模型中，只需标定2个标量，极大减轻了标定难度，同时理论上又可达到接近查表法和CFD的精度，实现了“强队查表法的精度 + 普通线性回归的低标定成本”的平衡。

| 与传统方法笔较 | 线性回归 | 查表法 | 本方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型复杂度 | 低 | 中 | 中 |
| 标定数据量 | 3~5 组 | 100+ 组 | 5~10 组 |
| 保证精度的容许射程 | 1m以内 | 全场 | 几乎全场 |
| 能否跑打 | ✅ | ❌ | ✅ |
| 适用场景 | 任意 | 特定场地 | 任意 |

核心优势总结：

- 物理合理性：超参 k 从线性组合角度捕捉所有气动力合力，有明确的数学基础

- 标定成本低：仅需 5~8 组不同距离的射击数据，远低于查表法的百组级别

- 精度高：实测平均误差 < 0.08 m，远超线性回归

- 实时性强：单次求解 < 2 ms，满足 20~50 Hz 控制需求

- 泛化能力：同一组参数适用于不同小车速度和目标移动场景

三、算法核心架构

3.1 RK4 数值积分

采用四阶龙格-库塔法求解微分方程，步长 Δt=0.01 s。单次仿真步数约 40~80 步（飞行时间 0.4~0.8 秒）。

3.2 双层迭代求解器

外层迭代修正炮塔水平角 ϕ，内层通过二分法搜索仰角 θ 或初速度 v0。

外层迭代——炮塔角修正

设地面所需速度方向为 ψreq，机器人速度为 vr，则有：

ϕk+1=ψreq-arcsinvr⊥v0cosθk

其中 vr⊥ 是机器人速度垂直于目标方向的分量。

代码实现（Solver.java）：

private double calculatePhiCorrection(double groundAngle, double turretPhi,
                                     RobotState robotState, double vHorizontal) {
    double vRx = robotState.vx;
    double vRy = robotState.vy;
    double correction = (vRy * Math.cos(groundAngle) - vRx * Math.sin(groundAngle)) / vHorizontal;
    return correction;
}

内层二分搜索

仰角搜索（固定 v0）和初速度搜索（固定 θ）均采用二分法，终止条件为落点误差 < 0.001 m 或达到最大迭代次数。

3.3 参数标定：两段搜索法

用最小二乘定义损失函数：

Lkx,ky=12i=1NDsimθi;kx,ky-Di2

L 非凸，但注意到其在最小值的一个小邻域内近似凸，故采用两段搜索：

- 粗搜索：kx∈-0.1,0.1，步长 0.005；ky∈-0.5,0.5，步长 0.025

- 精搜索：在最优邻域内以更小步长（0.001 和 0.005）再次搜索

代码实现（CalibrationHelper.java）：

public CalibrationData fitDragParameters(double[][] v0RangeAngleData, ProjectileParameters params) {
    double bestKx = params.kx;
    double bestKy = params.ky;
    double bestError = Double.MAX_VALUE;

    // 第一阶段：粗略搜索
    for (double kx = -0.1; kx <= 0.1; kx += 0.005) {
        for (double ky = -0.5; ky <= 0.5; ky += 0.025) {
            double error = calculateFitError(v0RangeAngleData, kx, ky, params.m);
            if (error < bestError) { /* 更新最优值 */ }
        }
    }

    // 第二阶段：精细搜索
    // ...
}

四、实验验证

4.1 标定数据

| v0 (m/s) | 距离 (m) | 仰角 (度) |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 3.64 | 45 |
| 3.0 | 6.15 | 45 |
| 4.0 | 9.72 | 45 |
| 5.0 | 15.98 | 45 |
| 6.0 | 20.35 | 45 |

4.2 动态测试结果

在 TestRK4.java 中进行了 30 组随机目标位置 + 随机小车速度的测试：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 测试次数 | 30 |
| 平均落点误差 | < 0.08 m |
| 最大落点误差 | < 0.15 m |
| 单次求解耗时 | < 2 ms（Control Hub） |

对比：传统线性回归模型在同等条件下平均误差约 0.3~0.5 m。

4.3 飞行时间预测

固定仰角 45∘，不同 kx 对射程的影响：

| kx | 初速度 5 m/s 射程 | 初速度 10 m/s 射程 |
| --- | --- | --- |
| 0.000 | 2.55 m | 10.19 m |
| 0.005 | 2.52 m | 9.82 m |
| 0.010 | 2.48 m | 9.45 m |
| 0.020 | 2.40 m | 8.70 m |

可见模型对阻力系数敏感，具备足够的辨识能力。

五、后续改进方向

- 自适应标定：在比赛间隙自动采集命中数据，在线微调k

- 风速补偿：将 k 升到3维模拟环境风的影响

- 非线性扩展：考虑实现更复杂的高次模型