基于二分求解滞空时间(BST)的跑打算法

一、背景与问题定义

FTC 比赛中，机器人需要在移动状态下向固定目标（如球门）发射小球。传统方案通常假设机器人静止，通过静态标定建立“距离 → 射速、仰角”的映射表。然而，当机器人以速度 vr 运动时，目标在滞空时间 t 内会相对机器人移动 vrt，导致弹着点产生系统偏差。

跑打的核心挑战：求解自洽的滞空时间 t，使得补偿后的相对位移恰好等于该时间下球能飞行的水平距离。

| 传统方案 | 精度 | 标定成本 | 能否跑打 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态查表法 | 高（静止时） | 极高（>100组数据） | ❌ 不可用 |
| 线性回归 | 低（误差>0.5m） | 低 | ❌ 理论缺失 |
| 时间补偿法（1706队） | 中 | 中等 | ✅ 可用 |

二、核心公式：Team 1706 的时间补偿方程

Team 1706 提出了一个经典的运动补偿方程：

∣d-vr⋅t∣=d(t)

其中：

- d：射击瞬间机器人到目标的位置矢量（水平面）

- vr：机器人的速度矢量（水平面）

- t：球的滞空时间（待求解）

- d(t)：对于固定仰角 yaw，静止标定得到的“滞空时间 t → 水平飞行距离”函数

物理意义：机器人从当前位置发射球，球在空中飞行 t 秒。在这段时间内机器人运动了 vrt，因此球击中目标时，机器人已移动到新位置。方程左边是 球相对于机器人发射点的水平位移（即球需要飞过的水平距离），右边是 静止标定中飞行时间 t 所对应的水平距离。等式成立时，球恰好命中目标。

三、传统迭代法的局限

Team 1706 采用不动点迭代求解上述方程：

1. 假设初始滞空时间 t0（例如用静态距离查表）

2. 计算补偿后的距离 r1=∣d-vrt0∣

3. 用 r1 查表得新时间 t1

4. 重复直至

但是该方法源于实践经验的总结，理论上存在两个天然缺陷：

1. 循环依赖：第一次迭代用的 t0 是基于未补偿的距离，存在系统偏差。收敛速度是线性的，可能因函数斜率接近 1 而收敛极慢。

2. 并非无偏：难以从数学上证明求得参数是真实参数的无偏估计。

四、核心创新：二分求解滞空时间（Binary Search Time, BST）

我们注意到，在一定条件下，上述方程左右均单调，恰符合二分法的条件，因而提出用二分法直接求解方程 F(t)=∣d-vrt∣-d(t)=0，在 t 的单调区间上寻找根。

4.1 单调性保证

为了保证二分法收敛，需要 F(t) 在求解区间上严格单调：

- 右侧 d(t)：对于固定仰角，滞空时间越长，水平距离越大 → 严格单调递增（物理必然）。

- 左侧 L(t)=∣d-vrt∣：

  - 若机器人背向目标运动（d⋅vr≤0），L(t) 单调递增。

  - 若朝向目标运动（d⋅vr>0），L(t) 先减后增，存在极小值点 tmin=d⋅vr∣vr∣2。此时我们限制求解区间为 0tmin，保证 L(t) 单调递减。

在以上区间内，F(t)=L(t)-d(t) 严格单调（L 单调递减/递增，d 单调递增，差值单调性明确），二分法可保证收敛到唯一解。

4.2 二分求解流程

对每个候选仰角 θ（即每个 d(t) 映射表）：

1. 确定区间tmintmax

  - tmin⁡=0

  - tmax​ =min(最大滞空时间, tmin​)（若朝向目标）

2. 端点符号检查：计算 F(tmin⁡) 和 F(tmax⁡)。若同号则无解（超出射程），跳过该 yaw。

3. 二分迭代（设置精度  ϵ=0.001 s，最大迭代 50 次）：

  - tmid=(tmin+tmax⁡)/2

  - 计算 F(tmid)

  - 若 ，收敛。

  - 若 ，则tmax⁡=tmid，否则tmin⁡=tmid。

4. 输出补偿后参数：

  - 补偿后的距离 r*=d(t*)

  - 所需转速 s=Speed(r*)（插值）

  - 炮塔水平角

ϕ=atan2(dy-vryt*, dx-vrxt*)-θrobot

由于二分法保证了收敛性，该方法的解理论上无偏，即：∀ϵ>0 ∃N∈N* s.t.∀n>N解得参数的落点与目标误差距离。

| 对比维度 | 多重迭代法 | 二分法 |
| --- | --- | --- |
| 理论无偏 | 否 | 是 |
| 收敛速度 | 线性（需5~10次） | 二阶 |
| 初始值依赖 | 敏感，可能发散 | 不依赖 |

4.3 多仰角择优

由于不同仰角 d(t) 函数不同，可能同时存在多个有效解。我们遍历所有候选 yaw，选择残差最小的解：

也可额外考虑射速是否在可控范围内。该策略显式处理了多解问题，这是迭代法难以直接做到的。

4.4 伪代码实现

// 对每个yaw独立求解    
    for each yaw in candidateYaws:    
        t = binarySolve(equation, tMin, tMax)    
        if t exists:    
            distance = getDistanceByTime(yaw, t)    
            speed = getSpeedByDistance(yaw, distance)    
            roll = computeRoll(dx - vx*t, dy - vy*t)    
            residual = abs(F(t))    
            if residual < bestResidual:    
                update bestResult

五、算法实现

5.1 标定 d(t) 函数

- 方法一（实测）：在机器人静止时，以固定仰角发射，用高速摄像头记录飞行时间及落点距离。至少采集 8~10 组不同距离数据。

- 方法二（模型辅助）：利用 RK4 弹道模型（如本队另一篇笔记所述）生成仿真数据，再加以少量实测修正。

- 要求：d(t) 必须是严格单调的。若实测有噪声，使用单调回归（isotonic regression）或三次样条插值强制单调。

5.2 集成到主控程序

// 每帧执行    
    RobotState state = getRobotPose();  // x, y, theta, vx, vy    
    Vector2d target = getTargetPosition();    
         
    BSTsolver solver = new BSTsolver(interpolator);    
    Solution sol = solver.predict(state.vx, state.vy,    
                                  target.x - state.x,    
                                  target.y - state.y,    
                                  state.theta);    
    if (sol.success) {    
        turret.rotateTo(sol.roll, sol.yaw);    
        shooter.setTargetSpeed(sol.speed);    
        if (shouldShoot) launch();    
    }

5.3 鲁棒性增强

- 速度估计滤波：机器人速度 vx,vy 需经低通滤波（如 EMA），避免噪声导致求解抖动。

- 超射程保护：若所有 yaw 均无解（F(tmin⁡)⋅F(tmax⁡)>0），禁止发射并输出警告。

- 最小时间限制：当 $t^* < 0.1,\text{s}$ 时，认为目标过近，放弃发射。

六、后续改进方向

1. 加速度补偿：将 vr 扩展为 vr(t)=v0+at，则 L(t)=∣d-(v0t+12at2)∣。单调性分析依然可行，但需重新计算拐点。

2. 自适应标定：利用比赛中命中/未命中的反馈，在线微调 d(t) 表，适应不同场地空气密度变化。

3. 非线性插值：当前线性插值精度有限，可升级为三次样条或径向基函数插值，提高 d(t) 连续性。