limelight视觉科研：

背景：

limelight官方支持传入不同AI模型，由此延伸出我们对于视觉识别的研究

本赛季的球本身结构较为简单，颜色单一，表面有复杂纹理，且纹理具有特点，所以适配深度学习。

迭代过程：

首先尝试limelight内置色块分割。稳定性极差，需要非常细致的滤镜调试。所以放弃。

然后，我们尝试使用了主流的YOLO模型。limelight的算力远远高于hub，但是我们发现缺少一个算法未写入limelight（NMS,非极大值抑制），且无法更改。所以完全不能内置。

最终选择：

SSD，包含内置的NMS，且能被内置。

首先我们先完成环境搭建。需要借助ubuntu系统，配置训练所需系统（极为复杂！！）

其次需要找训练用的数据集，我们在roboflow上面找到了ftc数据集。

训练过程：

首先先试运行50000step。可以通过TensorFlow上面看出模型经过训练，损失值大幅下降，证明训练正常进行。

于是依靠显卡的加成，开始正式跑训练。一边跑训练，我们还需监视TensorFlow的损失下降至。如果损失值出现回落，即刻停止训练。

训练终止后，依次完成 ONNX文件→TF文件→INT8量化→TFLite文件 的转换导出流程；

依据模型F1曲线计算匹配球类检测的最佳置信度，同步在Limelight设备中完成参数配置。

到此我们完成了模型的训练。

mAP@0.75 = 0.80，完美满足设计要求。

训练到使用：

最初尝试最基础的聚类，但是intake只允许我们每次吸球*1，