FTC 2025-2026DECODE 季后赛 19725 程序部 答辩稿

- Limelight 深度视觉球体跟踪

在本次FTC DECODE赛题中，成功识别场上得分小球并追踪是在比赛中得分的关键部分。

比赛传统色块分割方案在赛场上极不稳定，光照变化、阴影、高光都会导致目标抖动甚至丢失。我们经过测试与权衡，我们团队最终选择了因此我们选定 ssd 作为预训练基座，直接用深度学习学习球的纹理特征，而不是依赖颜色阈值，从而彻底规避光照和反光干扰。

在模型训练过程中，我们基于 TensorFlow Object Detection API，使用约 4000 张标注图像（紫色/绿色球），在 RTX 5070 Ti 上训练 5 万步，并在 2 万步时早停。最终 mAP@0.75 达到 0.80，置信度阈值取 0.25。然后让模型经 INT8 量化转为 TFLite，部署到 Limelight 3A。从而让每帧得到球体的归一化中心坐标、边界框和类别。

深度模型输出有三大天然问题：抖动（±5 像素）、短暂丢失（1~3 帧）、目标跳变（两个球同时出现时来回切换）。我们设计了专门的后处理架构：

Detector 层：封装 Limelight 原始输出，提供 bearing()输出目标水平偏移角度和 hasTarget()判断是否有有效检测结果。

Tracker 层：设计EMA 低通滤波，过滤同一个检测框的抖动，从 ±3° 抑制到 ±0.5°。然后设计跳变延迟确认：新目标需连续 10 帧保持稳定才切换；目标丢失需连续 30 帧无检测才判定为消失；重新出现也需 10 帧确认。

这套机制完美抵抗了短暂遮挡或反光造成的闪烁。我们创新于引入深度视觉一次性解决传统视觉痛点，最大发挥 Limelight 性能；引入时序滤波和跳变延迟，解决了深度模型输出抖动问题。相比传统色块分割，识别准确率提升 40% 以上，全程无需人工调整参数。

- 线性组合气动力跑打算法

在本次FTC DECODE赛题中，根据当前位置计算发射角度与发射速度是保证得分稳定的关键部分。

为了拟合复杂气动力情况，但是避免cfd的高算力需求，我们想到一个巧妙地方法，绕过复杂的流体力学建模，直接模拟气动力合力，并用线性组合实现这一点。在标定的时候，选择最小二乘结合两段搜索，来标定出k。

这种方法在线性回归与查表法中，取得一个完美平衡，标定成本没有太高，但同时又实现了足够复杂的动力模拟。